Depuis le 1er mars 2012

Champ d’application des permis de construire et des déclarations préalables pour les constructions nouvelles

| Constructions nouvelles | Hors secteur protégé* |  | Au sein d’un secteur protégé** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hauteur ≤ 12 mètres | Hauteur > 12 mètres | Hauteur ≤ 12 mètres | Hauteur > 12 mètres |
| Emprise au sol ≤ 5 m² Et Surface de plancher ≤ 5 m² | Dispense (article R. 421-2 a) CUrb.) | Déclaration préalable (article R. 421-9 c) CUrb.) | Déclaration préalable (article R. 421-11 CUrb.) | Permis de construire (article R. 421-1 CUrb.) |
| Emprise au sol > 5 m² et ≤ 20 m² Et Surface de plancher ≤ 20 m² | Déclaration préalable (article R. 421-9 a) CUrb.) | Permis de construire (article R. 421-1 CUrb.) |  |  |
| Surface de plancher > 5 m² et ≤ 20 m² Et Emprise au sol ≤ 20 m² | Déclaration préalable (article R. 421-9 a) CUrb.) | Permis de construire (article R. 421-1 CUrb.) |  |  |
| Emprise au sol > 20 m² ou Surface de plancher > 20 m² | Permis de construire (article R. 421-1 CUrb.) |  |  |  |

*          c’est-à-dire hors secteurs sauvegardés et sites classés.

**            Il s’agit également des secteurs sauvegardés et des sites classés auxquels il convient d’ajouter les réserves naturelles, les espaces ayant vocation à être classés dans le cœur d’un futur parc national dont la création a été prise en considération, à l’intérieur du cœur des parcs nationaux.

b)     Champ d’application des permis de construire et des déclarations préalables pour les constructions existantes

| Surfaces créées sur constructions existantes(à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires) | En droit commun | Dans les zones urbaines des PLU ou des documents d’urbanisme en tenant lieu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Extension d’une construction à usage autre qu’agricole n’ayant pas pour effet de porter au-delà de 170 m² la surface de plancher ET l’emprise au sol totales de la construction | Extension d’une construction à usage autre qu’agricole ayant pour effet de porter au-delà de 170 m² la surface de plancher OU l’emprise au sol totale de la construction |
| Emprise au sol < 5 m² Et Surface de plancher < 5 m² | Dispense (article R. 421-13 CUrb.) | Dispense (article R. 421-13 CUrb.) | Dispense (article R. 421-13 CUrb.) |
| Surface de plancher > 5 m² et ≤ 20 m² Et Emprise au sol ≤ 20 m² | Déclaration préalable (article R. 421-17 f) CUrb.) | Déclaration préalable (article R. 421-17 f) CUrb.) | Déclaration préalable (article R. 421-17 f) CUrb.) |
| Emprise au sol > 5 m² et ≤ 20 m² Et Surface de plancher ≤ 20 m² | Déclaration préalable (article R. 421-17 f) CUrb.) | Déclaration préalable (article R. 421-17 f) CUrb.) | Déclaration préalable (article R. 421-17 f) CUrb.) |
| Surface de plancher > 20 m² et ≤ 40 m² Et Emprise au sol ≤ 40 m² | Permis de construire (article R. 421-14 a) CUrb. - article R. 431-2 CUrb.) | Déclaration préalable (article R. 421-17 f) CUrb. - article R. 431-2 CUrb. ) | Permis de construire (article R. 421-14 a) CUrb. - article R. 431-2 CUrb.) |
| Emprise au sol > 20 m² et ≤ 40 m² Et Surface de plancher ≤ 40 m² | Permis de construire (article R. 421-14 a) CUrb. - article R. 431-2 CUrb.) | Déclaration préalable (article R. 421-17 f) CUrb. - Article R. 431-2 CUrb. ) | Permis de construire (article R. 421-14 a) CUrb. - article R. 431-2 CUrb.) |
| Emprise au sol > 40 m² Ou Surface de plancher > 40 m² | Permis de construire (article R. 421-14 a) CUrb.) | Permis de construire (article R. 421-14 b) CUrb.) | Permis de construire (article R. 421-14 b) CUrb.) |